表-1：347471.10平方米土地及地上附着物权属状况表
	地上附着物-房产

	序号
	产权人
	鉴定对象
	建筑面积（㎡）

	1
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间1
	4581.84

	2
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间2
	4588.36

	3
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间3
	6057.40

	4
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间4
	4557.72

	5
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间5
	4557.72

	6
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间6
	6855.56

	7
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间7
	6855.56

	8
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间8
	6855.56

	9
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间9
	7133.56

	10
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间10
	5201.16

	11
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	车间11
	6582.52

	12
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	锅炉房
	1117.78

	13
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	钢构厂房
	239.65

	14
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	电力计量间
	44.17

	15
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	厂区西南角二楼
	427.69

	土地

	序号
	土地使用权人
	证号
	座落
	地类
（用途）
	使用权类型
	终止日期
	使用权面积（㎡）

	1
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	哈国用（2015）第10009556号
	香坊区哈平副路
	工业
	出让
	2061-11-10
	347471.10

	地上附着物-构筑物

	序号
	名称
	数量

	1
	铁门
	共3处铁门，2处铁门长10.40米，高1.00米；1处铁门长17.70米，高1.00米

	2
	隔离墩
	隔离墩长2米，高0.73米，上端厚0.19米，下端厚0.65米，个数为322个

	3
	步道板
	步道板面积6567.03平方米


	4
	硬化地面
	硬化地面面积56673.22平方米

	5
	烟囱
	底直径3.7米，顶直径1.7米，高度37.5米

	6
	砂石路
	3187.81平方米

	7
	挡土墙
	长125米，平均宽度0.8米，平均高度1.7米


表-2：9118.50平方米土地及地上附着物权属状况表
	地上附着物-房产

	序号
	产权人
	鉴定对象
	建筑面积（㎡）

	1
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	宿舍楼
	5372.66

	土地

	序号
	土地使用权人
	证号
	座落
	地类
（用途）
	使用权类型
	终止日期
	使用权面积（㎡）

	1
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	哈国用（2015）第10009548号
	香坊区哈平副路
	工业
	出让
	2061-11-10
	9118.50


表-3：44228.00平方米及39242.00平方米土地权属状况表
	序号
	土地使用权人
	座落
	地类
（用途）
	使用权面积（㎡）

	1
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	香坊区哈平副路
	工业
	44228.00

	2
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	香坊区哈平副路
	工业
	39242.00


表-4：347471.10平方米土地及地上附着物实物状况表：
	地上附着物-房产

	序号
	鉴定对象
	实物状况

	1
	车间1号-8号、10号-11号
	混合结构，外墙粉刷（局部玻璃幕），铝合金入户门；1-4层，4层整体打通，内部毛坯，有水、电、暖、消防、电梯设施，但未能正常使用。

	2
	车间9
	混合结构，外墙粉刷（局部玻璃幕），铝合金入户门；1-3层毛坯，4层已装修；走廊石膏板吊棚，墙面贴砖，铺地垫；卫生间吊棚，墙面贴砖，铺地砖，木夹板门；办公室石膏板吊棚，墙面粉刷，铺地垫；展厅吊棚，墙面贴砖，地面地垫；展厅右侧走廊吊棚，墙面贴砖，铺地砖；有水、电、暖、消防，电梯等设施，但未能正常使用。

	3
	锅炉房
	混合结构，防盗门，塑钢窗；内部粉刷，水泥地面，有地下，局部2层。

	4
	钢构厂房
	钢结构，一侧借墙，彩钢板维护，两扇彩钢板门，一扇防盗门，彩钢板屋面，层高约6米。

	5
	电力计量间
	混合结构1层，彩钢板屋面，外墙水泥砂浆，铁门，塑钢窗。

	6
	厂区西南角二楼
	混合结构1-2层，外墙粉刷涂料，塑钢窗，防盗门，一层天棚及墙面粉刷涂料，地面铺地砖；2层天棚及墙面粉刷涂料，地面铺地板，厨房及卫生间天棚塑料扣板，墙面贴砖到顶，地面铺地砖。

	土地

	序号
	鉴定对象
	实物状况

	1
	土地
	地形平坦、形状较规则、优良建筑场地，面积适宜，对企业的生产与发展无不利影响，宗地外“六通一平”。

	地上附着物-构筑物

	序号
	鉴定对象
	实物状况

	1
	铁门
	共3处铁门，2处铁门长10.40米，高1.00米；1处铁门长17.70米，高1.00米

	2
	隔离墩
	隔离墩长2米，高0.73米，上端厚0.19米，下端厚0.65米，个数为322个。

	3
	步道板
	步道板面积6567.03平方米。

	4
	硬化地面
	硬化地面面积56673.22平方米。

	5
	烟囱
	底直径3.7米，顶直径1.7米，高度37.5米

	6
	砂石路
	3187.81平方米

	7
	挡土墙
	长125米，平均宽度0.8米，平均高度1.7米


表-5：9118.50平方米土地及地上附着物实物状况表：
	地上附着物-房产

	序号
	鉴定对象
	实物状况

	1
	宿舍楼
	混合结构，1-6层，外墙粉刷，塑钢窗，毛坯，内部未进入。

	土地

	序号
	鉴定对象
	实物状况

	1
	土地
	地形略有坡度、形状不规则、优良建筑场地、面积适宜，对企业的生产与发展无明显不利影响，宗地外“六通一平”。


表-6：44228.00平方米及39242.00平方米土地实物状况表：
	土地

	序号
	鉴定对象
	实物状况

	1
	土地
	地形平坦、形状一般、优良建筑场地，面积适宜，对企业的生产与发展无不利影响，宗地外“六通一平”。


表-7：347471.10平方米土地鉴定对象市场价值明细表

	地上附着物-房产

	序号
	鉴定对象
	建筑面积（㎡）
	评估单价
（元/㎡）
	评估总价

（元·人民币）

	1
	车间1
	4581.84
	3241
	14849743 

	2
	车间2
	4588.36
	3241
	14870875 

	3
	车间3
	6057.40
	3241
	19632033 

	4
	车间4
	4557.72
	3241
	14771571 

	5
	车间5
	4557.72
	3241
	14771571 

	6
	车间6
	6855.56
	3241
	22218870 

	7
	车间7
	6855.56
	3241
	22218870 

	8
	车间8
	6855.56
	3241
	22218870 

	9
	车间9
	7133.56
	3475
	24789121 

	10
	车间10
	5201.16
	3241
	16856960 

	11
	车间11
	6582.52
	3241
	21333947 

	12
	锅炉房
	1117.78
	2225
	2487061 

	13
	钢构厂房
	239.65
	786
	188365 

	14
	电力计量间
	44.17
	850
	37545 

	15
	厂区西南角二楼
	427.69
	1765
	754873 

	房产价值合计
	212000275 

	土地

	序号
	土地使用权人
	座落
	使用权面积（㎡）
	评估单价
（元/㎡）
	评估总价      （元·人民币）

	1
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	香坊区哈平副路
	347471.10
	489.00
	169913368.00

	土地价值合计
	169913368.00

	地上附着物-构筑物

	序号
	名称
	数量
	评估总价      （元·人民币）

	1
	铁门
	2处铁门，长10.40米，高1.00米。1处铁门长17.70米，高1.00米。
	616.00

	2
	隔离墩
	隔离墩长2米，高0.73米，上端厚0.19米，下端厚0.65米，个数为322个。
	144900.00

	3
	步道板
	步道板面积6567.03平方米。
	229846.00

	4
	硬化地面
	硬化地面面积56673.22平方米。
	13601573.00

	5
	烟囱
	底直径3.7米，顶直径1.7米，高度37.5米
	153000.00

	6
	砂石路
	3187.81平方米
	223147.00

	7
	挡土墙
	长125米，平均宽度0.8米，平均高度1.7米
	36182.00

	构筑物价值合计
	14389264.00

	总价值合计
	396302907.00


表-8：9118.50平方米土地鉴定对象市场价值明细表
	地上附着物-房产

	序号
	鉴定对象
	建筑面积（㎡）
	评估单价
（元/㎡）
	评估总价（元）

	1
	宿舍楼
	5372.66
	3637.00
	19540364.00

	房产价值合计
	19540364.00

	土地

	序号
	土地使用权人
	坐落
	使用权面积（㎡）
	评估单价
（元/㎡）
	评估总价      （元·人民币）

	1
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	香坊区哈平副路
	9118.50
	484.00
	4413354.00

	土地价值合计
	4413354.00

	总价值合计
	23953718.00


   表-9：44228.00平方米及39242.00平方米土地使用权价值明细表

	序号
	土地使用权人
	坐落
	使用权面积（㎡）
	评估单价
（元/㎡）
	评估总价      （元·人民币）

	1
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	香坊区哈平副路
	44228.00
	130.50
	5771754.00

	2
	黑龙江汇海国际物流有限公司
	香坊区哈平副路
	39242.00
	210.50
	8260441.00

	合计
	14032195.00


PAGE  

